РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

КОЧКУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧКУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 8 июня 2017 года					№ 34

О ВЫНЕСЕНИИ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ВОПРОСА О УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ), «СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДА ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ г. САРАНСК - с. КОЧКУРОВО - ГРАНИЦА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ к ул. НАГОРНАЯ в с. КОЧКУРОВО КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в Кочкуровском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Кочкуровского сельского поселения от 10 ноября 2005 года №45 (с изменениями от 05.12.2006 № 71) Совет депутатов Кочкуровского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Обнародовать путем опубликования в Информационном бюллетене Кочкуровского сельского поселения, в сети Интернет и вынести на публичные слушания вопрос о утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории проекта межевания территории), «Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск - с. Кочкурово - граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия»

2. Определить место и время проведения публичных слушаний: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Советская, д.70 здание администрации Кочкуровского сельского поселения 7 июля 2017 года в 17 часов 30 минут.

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по вопросу о утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории проекта межевания территории), «Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск - с. Кочкурово - граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия». (Приложение №1).

4. Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, принимаются и учитываются рабочей группой по 7 июля 2017 года в соответствии с формой внесения предложений (Приложение №2) по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Советская д. 70, тел. 2-19-92, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.

5. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в Кочкуровском сельском поселении.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Совета депутатов

Кочкуровского сельского поселения						Е.И. Будаева

Общество с ограниченной ответственностью

«ВодСтройпроект»

430034  г. Саранск   ул. 1-ая  Промышленная , 25                                                                  тел.: (8342) 72-04-62,  факс: (8342) 72-91-89

Свидетельство СРО-II-008-1327009885-24112016-213

Свидетельство СРО-И-028-13052010 №109

Заказчик:  ИП Глава КФХ Циркина Ж.В.

Место строительства: РМ, Кочкуровский район Республика Мордовия

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ),
«Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с.Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия»

ТОМ 1. Пояснительная записка

Графическая часть

№25/ПР-2017

Общество с ограниченной ответственностью

«ВодСтройпроект»

430034  г. Саранск   ул. 1-ая  Промышленная , 25                                                                  тел.: (8342) 72-04-62,  факс: (8342) 72-91-89

Свидетельство СРО-II-008-1327009885-24112016-213

Свидетельство СРО-И-028-13052010 №109

Заказчик:  ИП Глава КФХ Циркина Ж.В.

Место строительства: РМ, Кочкуровский район Республика Мордовия

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ),
«Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с.Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия»

ТОМ 1. Пояснительная записка

Графическая часть

№25/ПР-2017

| Директор |  | П.М. Ведяйкин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | В.А. Кочетовский |

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании  документов  территориального  планирования,  правил землепользования  и  застройки  в  соответствии  с  требованиями  технических регламентов,  с  учетом  границ  территорий  объектов  культурного  наследия, включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия (памятники  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  границ территорий  вновь  выявленных  объектов  культурного  наследия,  границ  зон  с территорий  вновь  выявленных  объектов  культурного  наследия,  границ  зон  с особыми условиями использования территорий.

Главный инженер проекта                                                                В.А. Кочетовский

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  № СРО- П-008-1327009885-24112016-231 от 24.11.2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ……………4

1.1.  Чертеж или чертежи планировки территории …………………………………………..8

1.2.  Красные линии……………………………………………………………………………..8

1.3.  Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты

инженерной и транспортной инфраструктур ………………………………………………....8

1.4.  Положения о размещении объектов капитального строительства федерального,

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого

развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и

характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории …………9

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ ………………………………………………………………………………....17

2.1.  Схема расположения элемента планировочной структуры …………………………..17

2.2.  Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории …………………………………………………………………………………….17

2.3.  Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта ………....18

2.4.  Схема границ территорий объектов культурного наследия …………………………..19

2.5.  Схема границ зон с особыми условиями использования территории ………………..19

2.6.  Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории …………..19

2.7.  Схема движения транспорта …………………………………………………………….20

2.8.  Определения параметров планируемого строительства систем социального,

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,

необходимых для развития территории ……………………………………………………..20

2.9.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера ……………………………………………………………………....22

2.10.   Иные вопросы планировки территории ……………………………………………..23

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ……………………………………...27

3.1.  Характеристика существующего состояния территории …………………………….27

3.2.  Основные планировочные решения по проекту  ……………………………………..28

3.3.  Чертежи проекта межевания территории……………………………………………...30

Приложение 1.  Задание на проектирование и Приказ Министерства строительства и

архитектуры Республики Мордовия

Приложение 2. Характеристика земельных участков, зарегистрированных в ГКН

Приложение 3. Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков

Приложение 4. Каталог координат красных линий

Приложение 5. Ведомость координат поворотных точек границ проектируемой

территории

Приложение 6. Выписки из государственного кадастра недвижимости

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект  планировки  территории  выполнен  с  целью  выделения  элементов планировочной структуры и определения зон планируемого размещения объекта –  автомобильная  дорога  общего пользования  регионального  или  межмуниципального  значения.  Проект  планировки  территории  является  основой  для разработки проекта межевания территории.

Основанием  для  подготовки  документации  по  планировке  территории является:

-  Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия

№ 104 от 23.06.2016 года. (Приложение 1);

-  Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 01.07.2013 г. №243 с изменениями от 27.01 и 18.08.2014 г.;

-  Государственная  программа  Республики  Мордовия  «Развитие автомобильных дорог», утвержденная Постановлением Республики Мордовия  от 4 октября 2013 г. № 453;

-  Государственная программа Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства  и  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»  на  2014-2020  годы, утвержденная Постановлением Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 455.

Основной  задачей  настоящего  проекта  планировки  является  установление границ  и  определение  полосы  отвода  проектируемого  линейного  объекта  – подъезда от автомобильной  дороги  "г.Саранск – с. Кочкурово – граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района  Республики Мордовия».

Проект планировки территории линейного объекта разработан на основании Договора №25 от «28»_марта_2017г. с ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Циркиной Ж.В. и  согласно  требованиям  законодательных  актов  и рекомендаций следующих нормативных документов:

-  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (с изменениями

и дополнениями);

-  Земельного  кодекса  РФ  от  25.10.2001  г.  №136-ФЗ  (с  изменениями  и

дополнениями);

-  СНиП  11-04-2003  «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-  СП  42.13330.2011.  Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и застройка  городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция  СНиП 2.07.01-89*;

-  Схема территориального планирования Кочкуровского муниципального района утвержденная решением совета депутатов Кочкуровского муниципального района четвертого созыва №.293 от 24.12.2010 г.;

-  Генплан Кочкуровского сельского поселения, Кочкуровского муниципального района, утвержд. решением совета депутатов Кочкуровского сельского поселения четвертого созыва №108 от 2.12.2010 г.;

- Правила землепользования и застройки Кочкуровского сельского поселения утв. решением совета депутатов Кочкуровского сельского поселения пятого созыва № 14. от 29.12.2011 г., внесены изменения утв. решением совета депутатов Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия № 26 от 13.03.2017 г.;

-  Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия,  утвержденные  постановлением  Правительства  Республики  Мордовия от 08.08.2016 г. №409;

-  Нормы  отвода  земель  для  размещения  автомобильных  дорог  и  (или) объектов  дорожного  сервиса  (утв.  постановлением  Правительства  РФ  от 2 сентября 2009 г № 717);

-  Схема  территориального  планирования  Республики  Мордовия, утвержденная  постановлением  Правительства  Республики  Мордовия  от 21.12.2009 г. №555 (с изменениями и дополнениями от 29.01.2015 г.).

Исходные данные для проектирования включают в себя:

-сведения  из  информационной  системы  обеспечения  градостроительной деятельности;

-сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их  территории  материалами  изысканий  различного  масштаба  и  направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной  и проектной документации, прочих  работ,  учет  которых  обязателен  при  подготовке  проекта  межевания территории в рамках выполнения работ;

-данные о демографической ситуации и занятости населения;

-сведения  о  социальной,  транспортной,  производственной  и  инженерной инфраструктурах, строительной базе;

-  Материалы  топографо-геодезической  подосновы  соответствующих масштабов,  картографические  и  справочные  материалы,  материалы  инженерно-геологических изысканий и исследований;

-материалы  социально-экономических  прогнозов  развития  территории, сведения  об  имеющихся  целевых  программах  и  программах  социально -экономического развития;

-сведения  о  современном  использовании  и  состоянии  территории,  ее кадастровой  и  экономической  оценке  (в  виде  схем  землепользования  и табличного материала);

-данные  обследований  и  прогнозов  санитарно-гигиенического  состояния  и экологической ситуации;

-историко-архитектурные  планы, проекты  зон  охраны  памятников истории и культуры;

-материалы  опорных  и  адресных  планов,  регистрационных  планов подземных коммуникаций и атласов геологических выработок;

-материалы государственного кадастра недвижимости;

-материалы схем генерального плана;

-материалы правил землепользования и застройки;

-инвентаризационные  данные  по  землепользованию,  жилищному  фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

-иную  документацию,  необходимую  для  разработки  проекта  межевания территории.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- задание на выполнение работ (приложение №2 к Договору № 25 от «28»_марта_2017г.

-  проектная  документация  «Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, разработанная в 2017 г. ООО «ВодСтройпроект»;

-  технический  отчет  «Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, результаты инженерно-геологических изысканий;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

1.1.  Чертеж или чертежи планировки территории.

Чертежи  планировки  территории  разработаны  в  соответствии  с требованиями  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  Приказа Министерства  строительства  и  архитектуры  Республики  Мордовия  №  104  от 23.06.2016  года.  Чертежи  планировки  территории  представлены  в  графической части.

1.2.  Красные линии.

Красные  линии  в  границах  проекта  планировки  территории устанавливаются  в  соответствии  с  определением  красных  линий  в градостроительном  законодательстве  Российской  Федерации.

Красные линии в настоящем проекте планировки не назначены в связи с тем, что проектируемая территория является не застроенной.

1.3.  Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур.

Линии,  обозначающие  дороги  представлены  в  графической  части

лист ПП-1.

1.4.  Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Проект  планировки  территории  выполнен  с  целью  выделения  элементов планировочной структуры и определения зон планируемого размещения объекта регионального  значения.

Проектируемая  территория,  предназначенная  для размещения  линейного  объекта  –  подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

Дорога  проходит  от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Общее  протяжение  участка строительства подъездной дороги 458,5 м. Начало подъезда ПК  0+00  соответствует  асфальтобетонному покрытию существующей автодороги «г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области». Конец основной автодороги ПК4+58,5  примыкание к асфальтобетонному  покрытию  ул. Нагорная в с. Кочкурово.

Техническая  категория     автодороги  –  V  с  шириной  проезжей части 4,5 м;

Ширина земляного полотна 9,54 м.

В  границы,  рассматриваемые  проектом  планировки,  входит  территория  в пределах  полосы  отвода  проектируемой  автомобильной  дороги.

Площадь  территории  в  границах  проекта  планировки составляет 0,757 га.

Краткая  характеристика  территории в границах  проекта  планировки, зоны с особыми условиями использования:

На проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

В  границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования  выделены:  охранные  зоны  существующих  инженерных коммуникаций,   границы  которых  показаны  на  чертеже  «План  фактического  использования территории».

В  границы  разработки  ППТ  попадают  земельные  участки, зарегистрированные  в  государственном  кадастре  недвижимости.

Характеристика земельных  участков  зарегистрированных  в  государственном  кадастре недвижимости приведена в приложении.

Район  работ  относится  к  лесостепной  зоне  и  характеризуется  умеренно-континентальным климатом, со сравнительно холодной зимой и умеренно-жарким летом.

По  климатическому  районированию  для  строительства  участок проектируемых работ относится к подрайону - II в.

Погода характеризуется ее климатическими особенностями, что, в свою очередь, обуслов-лено географическим положением: республика располагается в умеренном поясе центра Восточ-но-Европейской равнины, где установлена чёткая выраженность сезонов года.

Мордовия расположена в зоне континентального климата с холодной снежной зимой и теплым летом. Температура воздуха летом колеблется от +15 до +25 градусов. Зимой - от -8 до -18 градусов. Среднегодовое количество осадков ~ 450-500 мм. Преобладают осадки тёплого пе-риода (апрель - октябрь) - 70%. Наибольшее количество осадков выпадает в июле (около 65 мм), минимальное в феврале (15-30 мм).

Теплый период в Республике Мордовия обычно начинается 31 марта - 2 апреля. Заканчива-ется теплый период в среднем 5-7 ноября. Средняя продолжительность его колеблется от 218 до 222 дней. Весна на территории Мордовии протекает сравнительно быстро. Продолжительность ее - 69 - 71 день. От марта к маю учащается повторяемость ветров северного и северо-восточного направлений. Средняя месячная температура в марте отрицательная (от -5 до -6 °C). В конце марта проталины образуются не только на склонах южной экспозиции, но и на ровных площадках. Эти события быстрее наступают в лесостепных ландшафтах. В апреле средняя температура становится положительной (3,5-4 °C).

Снежный покров быстро разрушается, и в реках наблюдается подъем воды. Через 8 - 10 дней после начала половодья перед его максимумом проходит ледоход. Половодье часто затяги-вается на весь апрель. К концу месяца почвы полностью оттаивают. В мае происходит дальней-шее увеличение среднесуточных температур (12,6 - 13,2 °C ). В конце апреля - начале мая начи-нает зеленеть береза, в середине мая цветет черемуха и распускает листья дуб. В этот период в воздухе обычно наблюдаются последние заморозки. В лесостепных ландшафтах прохождение основных фаз развития природы более быстрое, чем в лесных.

В течение весеннего периода выпадает 75 - 80 мм осадков. Весной отмечается наибольшее разнообразие в характере погодного режима: от суховейно-засушливого до сильно морозного. Наиболее распространенной является малооблачная (20 %) умеренно морозная погода (17 %) с переходом температуры воздуха через 0 °C (до 25 % дней периода). Режим погоды весной малоустойчив. Однотипный ее характер удерживается в течение одного дня в 73 - 74 % случаев. Вероятность сохранения одного класса погоды в течение 5 дней составляет 2 %. Число контрастных смен погоды находится в пределах 35 %. В мае испарение превышает количество осадков. В весенний период в ландшафтах наблюдается активизация геолого-геоморфологических процессов (оползни, плоскостная и линейная эрозия и др.).

Лето на территории Мордовии начинается в третьей декаде мая при переходе средних су-точных температур через 15 °C . Его продолжительность составляет 115 - 120 дней. Возрастает повторяемость циклонов, вторгающихся с запада и северо-запада. Среднемесячная температура воздуха в июле - 18,9 - 19,8 °C . Абсолютный максимум достигает 37 - 39 °C . Возрастает сумма атмосферных осадков, максимум их приходится на июнь - июль. Вследствие большой испаряемости в начале июня на реках устанавливается устойчивая межень, продолжающаяся до начала или середины октября. Максимальная температура воды у поверхности на реках летом доходит до 20 °C.

Отмечается повторяемость различных классов погоды: от по¬годы с переходом темпера-туры воздуха через 0 °C до суховейно-засушливой. Наиболее распространенными являются малооблачная погода и погода с дневной облачностью (по 20 - ¬30 % дней периода). Меньшую повторяемость имеют умеренно засушливая (19 %) и дождливая (15 %) погода. Однотипный характер погоды летом удерживается в течение одного дня (80 - 85 %), число ее контрастных смен находится в пределах 37 %. Концом лета принято считать дату перехода средней суточной температуры через 10 °C . В основном в начале сентября у берез начинают желтеть листья.

Осень начинается, когда на почве появляются первые заморозки. Этот период на территории республики приходится на 20 - 24 сентября. Во второй половине октября вначале береза, а затем широколиственные породы сбрасывают листву. С 1 - 4 ноября температура воздуха пере-ходит через 0 °C , начинается период предзимья, который продолжается до перехода средней су-точной температуры через -5 °C. Количество осадков в осенний период по сравнению с летним уменьшается, они выпадают в виде дождя, снега, мокрого снега, ледяной крупы.

Устойчивый снежный покров обычно устанавливается в конце ноября. Режим погоды осенью варьирует от суховейно-засушливой в начале сезона до умеренно морозной в конце. Наибо-лее распространена в начале осени малооблачная погода (14 %), затем доминируют пасмурная и дождливая (10 %). С октября преобладает погода с переходом температуры воздуха через 0 °C (22 - 35 %), в конце осени - морозная. Однотипный характер погоды удерживается в течение одного дня (70 - 80 %), число ее контрастных смен варьирует в пределах 41 - 50 %.Опасные гидрометеорологические явления в районе объекта не наблюдались.

Геологическое  строение  проектируемой  территории  изучено  при рекогносцировочном  обследовании  и  бурении  скважин   на  глубину  до  18,0  м.

Геологическая характеристика района работ дается по материалам геологической съемки масштаба 1:200 000, выполненной в 1990 году Е.Л. Писанниковой и др. /8.2.1./.

На смежных площадях  в 1966-1969 годах проводились геолого-гидрогеологические съемки масштаба 1:200 000  А.А. Рыжовой и др. /8.2.2-8.2.4./.

В геологическом строении района, принимают участие коренные породы   меловой системы, а также рыхлые осадки четвертичной системы.

Меловая система (К)

Породы меловой системы наиболее распространены в пределах района работ и отнесены к нижнему и верхнему отделам. При геолого-съемочных работах выделены:

-Готерив-барремский яруса,

-Барремский ярус,

-Аптский ярус,

Альбский ярус.

Сеноманский,

Нерасчлененные отложения верхнемелового отдела.

Готривский и Барремский яруса представлены глинами, алевролитами с прослоями песка, песчаника с конкрециями сидеритовых мергелей.

Отложения аптского и альбского ярусов нижнемелового отдела представлены глинами, сланцами, песками с прослоями и конкрециями мергеля. Отложения указанных ярусов распространены  в пределах верхних частей склонов.

Отложения верхнемелового отдела пользуются  распространением  в наиболее повышенных частях водоразделов. Представлены  сантонским ярусом и нерасчлененными верхнемеловыми породами, плохо изученными в пределах района работ. Мощность верхнемеловых пород вне площади района работ достигает 30,0 м.

Четвертичная система (Q)

Представлена  следующими геолого-генетическими комплексами:

1.Среднечетвертично-современными делювиальными отложениями( d Q II-IV). В литологическом отношении преобладают глины, в основании с галькой и гравием.

2.Среднечетвертично-верхнечетвертичными элювиальными отложениями. Залегающие под делювием (eQII-III). Представлены глиной, суглинком и песком с базальным обломочным горизонтом.

3.Современными элювиальными отложениями (e QIV). Преобладают почвы тяжелого суглинистого.

Мощность рыхлых осадков четвертичной системы в пределах водосборной террирории рассматриваемой площадки  колеблется от 5 м до 10 м. Непосредственно на площадке, скважинами глубиной 6,0 м коренные породы не вскрыты.

Планируемые  к  размещению  объекты  капитального  строительства, линейные объекты

На  проектируемой  территории  планируется  размещение  объекта капитального  строительства  регионального  значения:  линейного  объекта  – подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

На  проектируемой  территории  отсутствуют  объекты  капитального строительства федерального и местного значения.

Размещение  проектируемого  линейного  объекта  предусмотрено государственной  программой  Республики  Мордовия  «Развитие  автомобильных дорог», утвержденной Постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 453.

В  соответствии  с  требованиями  действующих  нормативных  документов проектируемый  участок  относится  к  автомобильным  дорогам  общего пользования  регионального  или  межмуниципального  значения,  протяженность  объекта  в  границах  проектируемой  территории составляет 458,5м.

Основные характеристики линейного объекта приведены в таблице:

| Показатель | Ед. изм. | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | - | Подъезд |  |
| Протяженность автодороги | км | 0,4585 |  |
| Техническая категория | - | V |  |
| Ширина земляного полотна | м | 9.54 |  |
| Ширина проезжей части | м | 4,5 |  |
| Площадь земельного участка необходимого для размещения объекта | га | 0,757 |  |

Характеристики  развития  систем  инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое  обеспечение  проектируемой  и  прилегающих территорий обеспечивается существующими инженерными сетями.

Проектируемый  линейный  объект  по  всей  трассе  прохождения   пересекает ряд  инженерных  коммуникаций. Существующие  инженерные сети и сооружения, их  охранные  зоны  приведены  на  чертеже  «План  фактического  использования территории».

В  связи  со  спецификой  территории  в  границах  проекта  планировки, описанной в разделах 1.2 «Краткая характеристика территории в границах проекта планировки…»  и  1.4  «Планируемые  к  размещению  объекты  капитального строительства»  настоящих  положений,  развитие  систем  инженерно-технического обеспечения территорий настоящим проектом планировки не планируется.

Характеристики  развития  системы  транспортного  обслуживания территории

Проектом не предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры в связи со спецификой территории в границах проекта планировки, описанной в разделах 1.2 «Краткая характеристика территории в границах проекта планировки…» и 1.4 «Планируемые  к  размещению  объекты  капитального  строительства»  настоящих положений,  строительство  объектов  для  развития  систем  социального обслуживания настоящим проектом планировки территории не планируется.

Характеристика развития систем социального обслуживания

В  связи  со  спецификой  территории  в  границах  проекта  планировки, описанной в разделах 1.2 «Краткая характеристика территории в границах проект а планировки…»  и  1.4  «Планируемые  к  размещению  объекты  капитального строительства»  настоящих  положений,  строительство  объектов  для  развития систем  социального  обслуживания  настоящим  проектом  планировки  территории не планируется.

РАЗДЕЛ  2.  МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1.  Схема расположения элемента планировочной структуры.

Схема  расположения  элемента  планировочной  структуры  разработан  на основании  генерального  плана  Кочкуровского  сельского  поселения, Кочкуровского  муниципального  района  Республики  Мордовия,  утвержденный решением  совета  депутатов  Кочкуровского сельского  поселения  четвертого созыва №108 от 2.12.2010 г.

Схема  расположения элемента планировочной структуры  представлена в графической части лист ПП-3.

2.2.  Схема использования территории в период подготовки проекта

планировки территории.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории разработан с учетом:

-  топографо-геодезической  подосновы  соответствующих  масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

-  сведения  о  современном  использовании  и  состоянии  территории,  ее кадастровой  и  экономической  оценке  (в  виде  схем  землепользования  и табличного материала);

- материалы государственного кадастра недвижимости;

-инвентаризационные  данные  по  землепользованию,  жилищному  фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории представлена в графической части лист ПП-2.

2.3.  Схема организации улично-дорожной сети и схема движения

транспорта.

Схема  организации  улично-дорожной  сети  и  схему  движения  транспорта разработана  на  основании  пункта  2  статьи  21  Федерального  закона  «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ от 10 декабря 1995г.

Целью схемы организации дорожного движения является:

- повышение пропускной способности;

- обеспечение безопасности участников движения;

-  введение  необходимых  режимов  движения  в  соответствии  с  категорией дороги,  её  конструктивными  элементами,  искусственными  сооружениями  и другими факторами;

-  своевременное  информирование  участников  движения  о  дорожных условиях,  расположении  населённых  пунктов,  маршрутов  проезда  транзитных автомобилей через крупные населенные пункты;

-  обеспечение  правильного  использования  водителями  транспортных средств ширины проезжей части и т.д.

Схема  организации  улично-дорожной  сети  и  схему  движения  транспорта представлена в графической части лист ПП-4.

2.4.  Схема границ территорий объектов культурного наследия.

В  связи  со  спецификой  проектируемой  территории  в  составе  проекта планировки территории схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась.

2.5.  Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

В  границах  проектируемой  территории  отсутствуют  зоны  залегания полезных  ископаемых,  объекты  культурного  наследия  –  памятники  истории  и культуры.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования  выделены:  охранные  зоны  существующих  инженерных коммуникаций.

Размеры  и  режим  охранных  зон  существующих  инженерных  сетей устанавливаются  соответствующими  ведомственными  нормативными документами.  Границы  зон  с  особыми  условиями  использования  территории представлены в графической части лист ПМ-1.

2.6.  Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки

территории.

Вертикальная  планировка  в  составе  проекта  планировки  выполнена  на стадии схемы. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались  с  учетом  максимального  сохранения  существующих  отметок автомобильных  дорог,  планируемого  проектного  решения  и  обеспечения  отвода поверхностных вод.

Схема  вертикальной  планировки  и  инженерной  подготовки  территории представлена в графической части лист ПП-5.

2.7.  Схема движения транспорта.

Схема движения транспорта представлена в графической части лист ПП-4.

2.8.  Определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Обоснование параметров линейного объекта:

Проектируемый  линейный  объект  –  автомобильная  дорога  общего пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  " Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Размещение  проектируемого  линейного  объекта  предусмотрено государственной  программой  Республики  Мордовия  «Развитие  автомобильных дорог»,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Республики  Мордовия  от 4 октября 2013 г. № 453.

Проектом планировки определены границы зоны планируемого размещения проектируемого  линейного  объекта  –  автомобильной  дороги,  в  которой  будут формироваться земельные участки постоянной полосы отвода под автомобильную дорогу,  а  также  временной  (на  период  строительства)  полосы  отвода.  В  связи  с планируемым  на  перспективу  расширением  автомобильной  дороги,  границы временной и постоянной полос отвода для проектируемого объекта совпадают.

Размеры  земельных  участков,  необходимых  для  реализации  проекта, устанавливаются согласно нормам отвода земель для размещения автомобильных дорог  и  (или)  объектов  дорожного  сервиса  (утв.  Постановлением  Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. №717)  в зависимости от технической категории дороги, количества  полос  движения,  высоты  насыпей,  заложений  откосов  насыпей  и выемок, водоотводных сооружений.

Общая ширина земельного участка, занимаемого при строительстве дороги составляет:

- 16,49м.

Общая  площадь  занятия  постоянными  элементами  автодороги  составляет –

7571м2 (0,757 га), в том числе:

- земли населенных пунктов (с. Кочкурово) – 7019 м 2 ;

- земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 552 м 2 ;

Обоснование  размещения  линейного  объекта  на  проектируемой территории

Автомобильная  дорога  регионального  значения  г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области связывает центры 2-х районов между собой.

Дорожные  условия  движения  на автомобильной  дороге    соответствуют  требованиям  современного  движения.

Строительство участка автомобильной дороги подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово позволит  решить  проблему  беспрепятственного   движения  автотранспорта  в условиях комфортности и безопасности, а так же позволит жителям Республики Мордовия  осуществлять  комфортабельный   проезд  до  районного  центров республики,  а  так  же  осуществлять  выезд  в  направлениях  на  Саранск,  Пензу.

Согласно ст. 70 Земельного кодекса РФ в установленных документацией по планировке территории зонах планируемого размещения объектов регионального значения  допускается  резервирование  земель  для  государственных  и муниципальных нужд.

2.9.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера.

На  проектируемой  территории  объектов  гражданской  обороны  нет, размещение новых объектов также не планируется. В непосредственной близости от  проектируемой  транспортной  развязки  пожароопасных  зданий  и  сооружений нет.

Возможными источника чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

-пожары  и  аварии  на  объектах  и  сетях  газо-,  энерго-,  тепло-,  и водоснабжения;

-автомобильная  дорога  по  которой  перевозятся  пожароопасные  вещества,  в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон разрушений и пожаров.

Застройка,  прилегающая  к  проектируемой  территории,  позволяет обеспечить:

-свободный  подъезд  и  пути  ввода  спасательных  сил  и  средств,  к  любому объекту на проектируемой территории;

-нормативные  зоны  возможного  распространения  завалов  от  зданий  и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

-свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение  зон  действия  основных  поражающих  факторов  при  авариях  и катастрофах,  меры  предосторожности  для  людей,  оценка  степени  разрушений  от воздушной  ударной  волны  и  т.п.  будут  определяться  при  дальнейшем  детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам  ГО  и  ЧС  дополнительных  инженерно-технических  мероприятий  ГО  на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная  безопасность  проектируемой  территории  обеспечивается соблюдением  правил  противопожарной  безопасности  при  проектировании  и эксплуатации объекта.

2.10.  Иные вопросы планировки территории.

Мероприятия по охране окружающей среды:

Задачей  раздела  «Мероприятия  по  охране  окружающей  среды»  является комплексная  оценка  состояния  окружающей  среды  и  воздействия  на  нее проектируемого линейного объекта.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в полном объеме будет приведен  в составе рабочего проекта. В данном разделе представлены выводы на основании предварительных данных о характеристиках проектируемого объекта.

Характеристика  проектируемой  автодороги  как  источника  комплексных воздействий на окружающую среду:

Защита  окружающей  среды  (ЗОС)  в  районе  строительства  транспортной развязки обеспечивается рядом мероприятий, разработанных для двух этапов:

I этап – при строительстве

II этап – при эксплуатации.

Продолжительность  первого  этапа  небольшая  и  определена  сроками строительства. Каких-либо вредных для окружающей среды химических веществ в период  производства  работ  по  строительству  автомобильной  дороги  не применяется.

К мероприятиям по ЗОС следует отнести  строгое соблюдение действующих правил  обслуживания,  эксплуатации  строительных  машин.  После  проведенных работ притрассовая полоса подлежит рекультивации.

Мероприятия  по  защите  окружающей  среды  для  первого  этапа  заложены  в самой технологии производства, предусматривающей:

1.  Недопущения нарушения отводимых земель и их засорения.

2.  Недопущения  мытья  машин  в  поверхностных  водоемах,  слива  в  почву нефтепродуктов и масел.

3.  Сохранение почвенного слоя и использование его по назначению.

4.  Укрепление откосов насыпи.

5.  Рекультивацию земель.

Второй  этап  значительно  большей  продолжительности  включает  весь  срок эксплуатации построенного сооружения.

На  втором  этапе,  при  эксплуатации  автодороги,  ЗОС  складывается  из мероприятий,  регламентирующих  работу  автомобильного  транспорта, движущегося по дороге.

Транспортные воздействия:

Основное  воздействие  транспортной  развязки  на  окружающую  среду  в период эксплуатации будет оказываться транспортом:

-выбросы  продуктов  сгорания  топлива,  используемого  транспортными средствам;

-акустическое воздействие транспортных шумов;

-вибрационное и электромагнитное воздействие.

Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом:

Загрязняющие  вещества  от  автотранспорта  поступают  в  атмосферный воздух:

-с отработанными газами;

-за счет возгонки и терморазложения моторного масла из картера двигателя;

-за счет испарения бензина из бензобака, бензонасоса, бензопроводов;

-за счет износа резины.

Экологичность  автотранспортных  средств  зависит  от  многих  факторов: технических  характеристик  агрегатов  и  узлов,  грузоподъемности ,  скорости движения, качества и характера применения топлива.

Оценка  уровня  загрязнения  почв  автомобильным  транспортом  при эксплуатации автодороги приведен в составе рабочего проекта. Расчет показал, что уровень воздействия на атмосферный воздух является допустимым.

Вибрационное и электромагнитное воздействие:

Движение автотранспортного потока по полотну автодороги сопровождается вибрациями,  распространяющимися  на  придорожную  зону,  а  также электромагнитными излучениями, которые возникают в следствии энергетических потерь техническими системами автомобилей.

Интенсивность вибрации характеризуется ускорением. Частота вибрации от транспортных  нагрузок  составляет  10-40  Гц.  Специальные  расчеты  на  вибрацию могут потребоваться при строительстве сейсмоустойчивых зданий и сооружений.

В  целом,  строительство  автомобильной  дороги,  с  учетом  принятых проектных  решений,  сохраняет  сложившийся  режим  воздействия  и  обеспечивает требуемую  действующими  нормативными  документами  экологическую безопасность.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | На расчетный период, 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность линейного объекта, всего | км | 0,4585 | 0,4585 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | По застроенной территории | км | - | - |
|  | По незастроенной территории | км | 0,4585 | 0,4585 |

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект  межевания  территории  объекта  разработан  для  застроенной территории  в  составе  проекта  планировки  территории.

Проект  межевания выполнен в целях  определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных  участков,  а  также  в  целях  обоснования  необходимых  условий предоставления  земельных  участков,  с  указанием  установленных  ограничений  и обременении  использования  участков,  в  том  числе  установления  зон  действия публичных  сервитутов,  иных  обременений,  установления  условий  неделимости земельного участка.

3.1. Характеристика существующего состояния территории

Проектируемая  территория,  предназначенная  для  размещения  линейного объекта  –  автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального  или межмуниципального  значения  подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия,  проходит  по незастроенной территории.

В  границы,  рассматриваемые  проектом  межевания,  входит  территория  в пределах  полосы  отвода  проектируемой  автомобильной  дороги.  Общая протяженность  автомобильной  дороги  в  границах  проектируемой  территории составляет  0,459  км.  Площадь  территории  в  границах  проекта  межевания составляет 0,757 га.

Территория  межевания  расположена  на  территории  кадастровых  кварталов 13:13:0104001, 13:13:0208003

В  границы  разработки  проекта  межевания  попадают  земельные  участки, зарегистрированные  в государственном  кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных  земельных  участках  отражены  на  чертежах  проекта  межевания территории, в приложении 2 и выписках из ГКН.

В  границах  проектируемой  территории  отсутствуют  зоны  залегания полезных  ископаемых,  а  также  объекты  культурного  наследия  –  памятники истории и культуры.

Проектом планировки на данной территории не установлены зоны с особыми условиями использования.

3.2. Основные планировочные решения по проекту.

Проект  межевания  выполнен  в  составе  проекта  планировки  территории линейного  объекта  -  автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального или  межмуниципального  значения  подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Проектом  межевания  на  проектируемой  территории  определено местоположение  границ  образуемых  земельных  участков  на  кадастровом  плане территории, а также определен вид их разрешенного использования.

Образование проектных  границ  земельных  участков  производится  в  соответствии  с градостроительными  регламентами  и  нормами  отвода  земельных  участков  для конкретных  видов  деятельности,  установленных  в  соответствии  с  федеральными законами, техническими регламентами.

В  проекте  межевания  территории  отображены  границы  существующих землепользований,  определены  площади  и  границы  земельных  участков  для строительства и размещения автомобильной дороги.

Общие данные по земельным участкам  в  границах  территории  межевания  отображены  в  составе  графических материалов на чертеже проекта межевания территории.

Характеристика  существующих  смежных  земельных  участков, зарегистрированных  в  государственном  кадастре  недвижимости,  приведена  в приложении 2.

Для  реализации  проекта  планировки  проектом  межевания  предполагается образование  земельных  участков  с  видом  разрешенного  использования

«Автомобильный транспорт» в соответствии классификатором ВРИ ЗУ. Образование  земельных  участков  производится  из  земель,  государственная собственность  на  которые  не разграничена,  в  пределах  полосы  отвода автомобильной  дороги  с  учетом  обеспечения  доступа  ко  всем  образуемым земельным  участкам.

Характеристика образуемых земельных участков приведена в таблице 1. Все  образуемые  земельные  участки  подлежат  процедуре  постановки  на государственный  кадастровый  учет  в  соответствии  с  законодательством  РФ. Сведения  о  существующих,  вновь  образуемых  земельных  участках  и  частях земельных участков отражены на чертеже межевания территории.

Образование земельных участков предусмотрено из земель гос.слбственности,на категории не разграничена.

Таблица 1. – Характеристика образуемых земельных участков.

| № ЗУ по проекту межевания территории | Кадастровый квартал | Вид разрешенного использования | Почтовый адрес | Площадь формируемого ЗУ, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 13:13:0104001 | Автомобильный транспорт | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово | 7019 |
| :ЗУ2 | 13:13:0208003 | Автомобильный транспорт | Республика Мордовия, Кочкуровский район | 552 |

Итого  7571

На  проектируемой  территории  не  выделены  зоны  действия  публичных сервитутов.

Технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 0.766 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 0.766 |
|  | -территория земельных участков для размещения автомобильной дороги | га | 0.766 |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | - |

3.3. Чертежи проекта межевания территории

Проект  межевания  территории  линейного  объекта  разработан  согласно требованиям  законодательных  актов  и  рекомендаций  следующих  нормативных документов:

-  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-  Земельного  кодекса  РФ  от  25.10.2001  г.  №136-ФЗ  (с  изменениями  и дополнениями);

-  СНиП  11-04-2003  «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-  СП  42.13330.2011.  Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и застройка  городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция  СНиП 2.07.01-89*;

-  Схема  территориального  планирования  Кочкуровского  муниципального района,  утвержденный  решением  совета  депутатов  Кочкуровского муниципального района четвертого созыва №.293 от 24.12.2010 г.;

-  Генеральный  план  Кочкуровского  сельского  поселения,  Кочкуровского муниципального района, Республики Мордовия, утвержденный решением совета депутатов Кочкуровского сельского поселения четвертого созыва №108 от 2.12.2010 г.;

- Правила землепользования и застройки Кочкуровского сельского поселения, Кочкуровского  муниципального  района,  Республики  Мордовия,  утвержденный решением  совета  депутатов  Кочкуровского  сельского  поселения  № 26 от 13.03.2017 г.;

-  Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия,  утвержденные  постановлением  Правительства  Республики  Мордовия от 08.08.2016 г. №409;

-  Нормы  отвода  земель  для  размещения  автомобильных  дорог  и  (или) объектов  дорожного  сервиса  (утв.  постановлением  Правительства  РФ  от 2 сентября 2009 г № 717);

-  Схема  территориального  планирования  Республики  Мордовия, утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 21.12.2009 г. №555 (с изменениями и дополнениями от 29.01.2015 г.).

План  фактического  использования  территории  и  чертеж  межевания территории представлены в томе 2. Графическая часть листы ПМ-1 и ПМ-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Утверждено приказом Министерства

строительства и архитектуры

Республики Мордовия

от «___»________________2017г.

Задание

на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории, включающей проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства и размещения автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид документации по планировке территории | Проект планировки территории и проект межевания территории |
| 2 | Основание для разработки документации по планировке территории | Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия |
| 3 | Источник финансирования работ | Дорожный фонд республики Мордовия. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
| 4 | Заказчик (полное и сокращенное наименование) | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Циркина Жанна Владимировна. |
| 5 | Разработчик документации по планировке территории (полное и сокращенное наименование) | Определяется по итогам осуществления закупки |
| 6 | Нормативно-правовая база разработки документации по планировке территории | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями); - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ (ЗК-РФ) (с изменениями и дополнениями); - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09. 2009г. №717 « О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; - СП 42.13330.2011 « СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации; - Схема территориального планирования Республики Мордовия, утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009г. №555 (с изменениями и дополнениями от 29 января 2015г.); - Государственная программа Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013г. №453»; - Положение о региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Мордовия утвержденное Постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 июня 2007г. № 299; - Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия утвержденные Постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2008г. № 612 (с изменениями от 12 апреля 2010г); - документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты соответствующих территорий, в отношении которых разрабатывается документация по планировке территорий; - программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в отношение которой разрабатывается документация по планировке территории. |
| 7 | Описание проектируемой территории с указанием ее наименования и основных характеристик | Территория расположена в Кочкуровском муниципальном районе Республики Мордовия. Пролегает от автомобильной дороги г. Саранск-с.Кочкурово-граница Пензенской области до ул. Нагорная в с. Кочкурово |
| 8 | Цель разработки и задачи проекта | Обеспечение устойчивого развития территорий в соответствии с документами территориального планирования и нормативами градостроительного проектирования посредством: - уточнение и детализации планировочной структуры отдельных территорий и закрепление красными линиями границ элементов планировочной структуры; - установление границ зон сложившейся сохраняемой застройки, зон градостроительного преобразования и зон, предназначенных для застройки, в соответствии с документами территориального планирования; - организация улично-дорожной сети; - установление границ зон планируемого размещения объектов регионального значения; - уточнение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах элементов планировочной структуры; - установление границ земельных участков в границах элементов планировочной структуры, в том числе: земельных участков на которых расположены объекты капитального строительства; границ земельных участков предназначенных для размещения объектов регионального значения; границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов капитального строительства; границ земельных участков планируемых для предоставления юридическим лицам для строительства; границ земельных участков подлежащих изъятию для государственных нужд с целью строительства объектов регионального значения. |
| 9 | Состав документации по планировке территории | Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории в соответствии с требованиями |
| 10 | Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документации по планировке территории | Исходные данные, предоставляемые ООО «ВодСтройпроект»: - проектная документация Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, раздел 2 «Проект полосы отвода», разработанная в 2015 г ООО «ВодСтройпроект», 37-2016; технический отчет Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск-с. Кочкурово-граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, результаты инженерно- геологических изысканий. Сбор прочих исходных данных в объеме, необходимом для подготовки градостроительной документации, осуществляется разработчиком градостроительной документации. Оплата всех необходимых для выполнения работ сведений осуществляется разработчиком. |
| 11 | Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно- исследовательских работ и инженерных изысканий | При необходимости. |
| 12 | Основные требования к содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки документации по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работы | Сроки выполнения работы в соответствии с календарным планом. Документацию оформить в переплетенном виде в книгах. |
| 13 | Порядок согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории | В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Мордовия от 12 октября 2015 г. №71-3 «О регулировании отдельных вопросов в области градостроительной деятельности на территории Республики Мордовия и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Мордовия» и другие законодательные акты. При наличии замечаний, полученных до момента согласования проектной документации, Разработчик обязуется в течение 2-х недель осуществить внесение изменений (доработку) в разработанные проекты планировки и межевания территории и повторно направить документацию на согласование. |
| 14 | Перечень согласовывающих организаций документации по планировке территории | Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| 15 | Порядок и сроки предоставления документации | Согласно календарному плану. |
| 16 | Срок и объем предоставления гарантии | Разработчик в течении 3-х лет гарантирует безвозмездное внесение изменений и дополнений в разработанную документацию по планировке территории, включающую проект планировки и проект межевания территории, исходя из изменяющейся градостроительной ситуации и изменений в законодательстве, а также несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые произошли по вине разработчика. |
| 17 | Иные требования и условия | Разработчик передает Заказчику проект планировки и проект межевания территории, согласованные в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в книгах в 4-х экземплярах и 3-х экземпляра на электронном носителе CD-R диске в программе AutoCad-2004 (в том числе формат PDF), а так же данные о границах планировке территории, красных линиях и образуемых земельных участках в форматах MID/MIF и XML. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту проектной документации на бумажном носителе. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проекта, Заказчика, Разработчик, даты изготовления. |

«СОГЛАСОВАНО»:

ИП  Глава крестьянского (Фермерского) хозяйства Циркина Ж.В.

«____»_________________2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Характеристика земельных участков, зарегистрированных в государственном

кадастре недвижимости

| Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:13:0104001:1157 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 | Частная собственность |  |
| 13:13:0104001:4865 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Нагорная, д.2в | Для размещения кожевенного сырья | 101 | Частная собственность |  |
| 13:13:0104001:4752 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Кооперативная | Для сельскохозяйствен-ного производства | 52400 | Собственность публично-правовых образований |  |
| 13:13:0104001:2328 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Нагорная, | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2000 | Собственность |  |
| 13:13:0104001:1780 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, | Для размещения воздушных линий электропередач, их конструктивных элементов и сооружений, необходимых для эксплуатации и ремонта сооружений энергетики. Охранная зона | 4819 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения |  |
| 13:13:0104001:835 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Им. В.Д. Калядина, д.37, | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3100 | Частная собственность |  |
| 13:13:0104001:1779 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово | Для размещения воздушных линий электропередач, их конструктивных элементов и сооружений, необходимых для эксплуатации и ремонта сооружений энергетики. Охранная зона | 696 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения |  |
| 13:13:0104001:968 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Нагорная | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 | Частная собственность |  |

| 13:13:0104001:1778 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, | Для размещения воздушных линий электропередач, их конструктивных элементов и сооружений, необходимых для эксплуатации и ремонта сооружений энергетики. Охранная зона | 2156 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:13:0104001:1309 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Лесная, д.37 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 | Частная собственность |  |
| 13:13:0104001:4745 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Школьная, | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2200 | Частная собственность |  |
| 13:13:0104001:1005 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Школьная, | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 | Частная собственность |  |
| 13:13:0104001:4883 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Нагорная, | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1876 | Собственность публично-правовых образований |  |
| 13:13:0208003:398 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, Новопырменское сельское поселение | Для сельскохозяйствен-ного производства | 52000 | Частная собственность |  |
| 13:13:0208003:44 | Республика Мордовия, Кочкуровский район, Новопырменское сельское поселение | Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства | 62803 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков

| Номер земельного участка | Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | У |
| Земельный участок №1 | 1 | 375119,27 | 1308980,40 |
|  | 2 | 375110,60 | 1309000,60 |
|  | 3 | 375100,02 | 1309012,31 |
|  | 4 | 375094,28 | 1309025,11 |
|  | 5 | 375094,93 | 1309029,51 |
|  | 6 | 375098,98 | 1309034,65 |
|  | 7 | 375130,05 | 1309064,27 |
|  | 8 | 375131,50 | 1309065,56 |
|  | 9 | 375151,89 | 1309088,24 |
|  | 10 | 375161,89 | 1309099,37 |
|  | 11 | 375188,46 | 1309127,27 |
|  | 12 | 375192,25 | 1309132,65 |
|  | 13 | 375205,16 | 1309150,98 |
|  | 14 | 375211,36 | 1309155,33 |
|  | 15 | 375312,25 | 1309226,61 |
|  | 16 | 375312,26 | 1309226,62 |
|  | 17 | 375328,02 | 1309241,96 |
|  | 18 | 375346,32 | 1309253,00 |
|  | 25 | 375325,47 | 1309256,15 |
|  | 26 | 375210,41 | 1309186,34 |
|  | 27 | 375193,68 | 1309176,18 |
|  | 28 | 375190,85 | 1309171,70 |
|  | 29 | 375168,47 | 1309136,24 |
|  | 30 | 375137,86 | 1309091,42 |
|  | 31 | 375131,92 | 1309084,92 |
|  | 32 | 375109,74 | 1309060,66 |
|  | 33 | 375088,12 | 1309037,00 |
|  | 34 | 375084,34 | 1309036,17 |
|  | 35 | 375085,60 | 1309013,39 |
|  | 36 | 375092,63 | 1308998,54 |
|  | 37 | 375094,42 | 1308994,79 |
|  | 38 | 375104,42 | 1308973,76 |
|  | 1 | 375119,27 | 1308980,40 |
| Кроме опоры ЛЭП | 39 | 375201,65 | 1309154,05 |
|  | 40 | 375201,66 | 1309153,86 |
|  | 41 | 375201,41 | 1309153,85 |
|  | 42 | 375201,40 | 1309154,04 |
|  | 39 | 375201,65 | 1309154,05 |
| Земельный участок №2 | 18 | 375346,32 | 1309253,00 |
|  | 19 | 375346,64 | 1309253,31 |
|  | 20 | 375365,48 | 1309269,38 |
|  | 21 | 375370,35 | 1309273,54 |
|  | 22 | 375348,69 | 1309278,75 |
|  | 23 | 375344,32 | 1309274,43 |
|  | 24 | 375327,72 | 1309257,83 |
|  | 25 | 375325,47 | 1309256,15 |
|  | 18 | 375346,32 | 1309253,00 |

Примечание: Предусмотреть образование двух земельных участков из земель госсобственность на которых не разграничена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Ведомость координат поворотных точек границ проектируемой территории

| Номер поворотной точки | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 375119,27 | 1308980,40 |
| 2 | 375110,60 | 1309000,60 |
| 3 | 375100,02 | 1309012,31 |
| 4 | 375094,28 | 1309025,11 |
| 5 | 375094,93 | 1309029,51 |
| 6 | 375098,98 | 1309034,65 |
| 7 | 375130,05 | 1309064,27 |
| 8 | 375131,50 | 1309065,56 |
| 9 | 375151,89 | 1309088,24 |
| 10 | 375161,89 | 1309099,37 |
| 11 | 375188,46 | 1309127,27 |
| 12 | 375192,25 | 1309132,65 |
| 13 | 375205,16 | 1309150,98 |
| 14 | 375211,36 | 1309155,33 |
| 15 | 375312,25 | 1309226,61 |
| 16 | 375312,26 | 1309226,62 |
| 17 | 375328,02 | 1309241,96 |
| 18 | 375346,32 | 1309253,00 |
| 19 | 375346,64 | 1309253,31 |
| 20 | 375365,48 | 1309269,38 |
| 21 | 375370,35 | 1309273,54 |
| 22 | 375348,69 | 1309278,75 |
| 23 | 375344,32 | 1309274,43 |
| 24 | 375327,72 | 1309257,83 |
| 25 | 375325,47 | 1309256,15 |
| 26 | 375210,41 | 1309186,34 |
| 27 | 375193,68 | 1309176,18 |
| 28 | 375190,85 | 1309171,70 |
| 29 | 375168,47 | 1309136,24 |
| 30 | 375137,86 | 1309091,42 |
| 31 | 375131,92 | 1309084,92 |
| 32 | 375109,74 | 1309060,66 |
| 33 | 375088,12 | 1309037,00 |
| 34 | 375084,34 | 1309036,17 |
| 35 | 375085,60 | 1309013,39 |
| 36 | 375092,63 | 1308998,54 |
| 37 | 375094,42 | 1308994,79 |
| 38 | 375104,42 | 1308973,76 |
| 1 | 375119,27 | 1308980,40 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Выписки из государственного кадастра недвижимости

Приложение №1

к решению Совета депутатов

Кочкуровского сельского поселения

Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия

от 08.06.2017 г. № 34

График

проведения публичных слушаний по проекту решения «О вынесении на публичные слушания вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройка Кочкуровского сельского поселения».

| № п\п | Дата проведения публичных слушаний | Время проведения публичных слушаний | Место проведения публичных слушаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 июля 2017 г. | 17 часов 30 минут | Администрация Кочкуровского сельского поселения (с. Кочкурово, ул. Советская, 70) |

Приложение №2

к решению Совета депутатов

Кочкуровского сельского поселения

от 08.06.2017 г. № 34

Рабочая группа

по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению материалов проекта утверждения документации по планировке территории (проекта планировки территории проекта межевания территории), «Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск - с. Кочкурово - граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия».

Суркова Наталия Ивановна – и.о. главы Кочкуровского сельского поселения, председатель комиссии;

Тарима Елена Васильевна– заместитель главы Кочкуровского сельского поселения по работе в администрации, заместитель председателя комиссии;

Цыпкайкина Ольга Николаевна – ведущий специалист Кочкуровского сельского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Будаева Елена Ивановна – депутат Совета депутатов Кочкуровского сельского поселения (по согласованию);

Силиванова Людмила Михайловна– депутат Совета депутатов Кочкуровского сельского поселения (по согласованию).

Приложение №3

к решению Совета депутатов

Кочкуровского сельского поселения

от 08.06.2017 г. № 34

Форма

внесения предложений по вопросу о утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории проекта межевания территории), «Строительство подъезда от автомобильной дороги г. Саранск - с. Кочкурово - граница Пензенской области к ул. Нагорная в с. Кочкурово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия».

| № п\п | Глава, статья, пункт | Текст первоначальный | Текст поправки | Текст с учетом поправки | Кем внесена поправка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФИО гражданина, внесшего предложения | Домашний адрес | Данные о документе, удостоверяющем личность | Место работы, учебы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись гражданина__________________________