УТВЕРЖДАЮ

Глава

Кочкуровского муниципального района

____________________С.Н.Герасимова

«___»___________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов Кочкуровского муниципального района"

| - Наименование и вид объекта | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов Кочкуровского муниципального района" |
| --- | --- |
| - Данные о местоположении объекта | Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Кочкурово 13:13:0104003, вид разрешенной деятельности: специальная деятельность |
| - Основания для проектирования | Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» |
| - Сведения об участке и планировочных ограничениях | Границы участка проектирования принять в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка |
| - Наименование и местонахождение Заказчика | Администрация Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, 431580, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Советская, д.16 |
| - Функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений | Уровень ответственности – нормальный, согласно ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| - Вид строительства | Рекультивация |
| - Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта | Согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» проектирование осуществляется в 2 (две) стадии: • Проектная документация; • Рабочая документация. Разработка и согласование проектной документации в соответствии с проектом контракта. |
| - Сведения и данные о проектируемом объекте | - Рекультивируемая свалка ТБО |
| - Проектная мощность | - Площадь, занимаемая существующей свалкой – 6,09 га; - Год образования свалки – 1973; - Высота слоя ТБО на проектируемом полигоне –определяется проектом |
| - Подрядчик | # Определяется по результатам открытого конкурса в электронной форме в соответствии с порядком, утверждённым Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| - Система координат Система высот | Балтийская , МСК -13 |
| 13. Цели и виды инженерных изысканий | Выполнить изыскания в соответствии с действующим законодательством. - Инженерно-геодезические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр), включающие - проведение топографической съёмки свалки ТБО; - получение разрешения на выполнение необходимых инженерных изысканий; - по окончании работ передать Заказчику геодезическую основу с проведением контрольной съемки. Съемка земляного участка свалки ТБО. - Инженерно - геологические изыскания в соответствии с СП-11-105- 97 «Инженерно - геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ» предусматривающие бурение скважин (количество и глубина определяются проектом, обеспечивающие комплексное изучение инженерно - геологических условий участка свалки ТБО, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно - геологические процессы, изменение условий освоенных территорий. - гидрогеологическое наблюдение при бурении скважин; - отбор проб воды с поверхности - комплексное определение физических свойств для глинистых грунтов; - комплексное определение физических свойств для песчаных грунтов; - комплексное определение физических свойств для тела свалки ТБО; - сокращенный анализ воды (с учетом газо-химических исследований); - камеральная обработка химического и бактериологического состава воды; - камеральная обработка материалов лабораторных исследований глинистых, песчаных грунтов и тела свалки ТБО; - составление инженерно - геологического отчета. Все работы должны быть выполнены и оформлены согласно требованиям: топографо-геодезическая съемка выполняется в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. Система координат местная (Балтийская.). - Инженерно-экологические изыскания: -Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды -Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения -Почвенные исследования -Геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, в том числе: 1.Опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха; 2.Опробование и оценка загрязненности почв и грунтов; 3.Опробование и оценка загрязненности поверхностных и подземных вод. -Исследование и оценка радиационной обстановки, в том числе: 1.Оценка гамма-фона на территории объекта; 2.Оценка радоноопасности территории объекта. -Исследования и оценка физических воздействий: 1. Измерения шума; -Камеральная обработка материалов -Составление технического отчета |
| 14. Перечень основных нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | 1. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденная Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 г. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 3. Иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды. |
| 15. Требования к составу и оформлению проектной документации | 1. Состав и оформление проектной документации необходимо выполнить в соответствии с: • Градостроительным Кодексом Российской Федерации; • Гражданским кодексом РФ; Федеральным законом РФ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87; СНИП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов» • СП 2.1.7.1038-01 от 30.05.2001 г. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; • Практическое пособие по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» (СНиП 11-101-95 Госстрой РФ, Москва, 2000) • «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов»; • ТСН 30-308-2002 «Проектирование, строительство и рекультивация полигонов твердых бытовых отходов в Московской области» (в качестве справочного материала); Иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды. Обязательной документацией проекта являются: - исходный план полигона на начало рекультивации; - генплан полигона после рекультивации; - технология проведения рекультивации; - пояснительная записка, в которой отражается характеристика: а) свалочного грунта на всю глубину; б) почв, завозимых для рекультивации; в) материалов и технических изделий, применяемых в системе дегазации; - качественный и количественный подбор ассортимента растений и удобрений. 2. Графические работы выполняются в dwg формате. 3. В составе проектно-сметной документации (далее – ПСД) выполнить ведомости и сметы. 4. Материалы согласований оформить отдельным томом. 5. Один экземпляр проектной документации выполнить в формате PDF |
| 16. Требования к разработке раздела охрана окружающей среды (ООС) | Состав и содержание раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить в соответствии с п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87. 16.1. Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС), в том числе: - краткую характеристику намечаемой хозяйственной деятельности (данные предоставляет заказчик); - оценку современного состояния основных компонентов окружающей природной среды; - оценка экологических и инженерно-экологических ограничений на природопользование; - оценку воздействия на атмосферный воздух; - оценку воздействия на земельные ресурсы; - оценку воздействия на водную среду; - оценку воздействия на растительный и животный мир; - оценку физического воздействия намечаемой деятельности; - оценку воздействия при обращении с отходами производства и потребления; - оценку воздействия на особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия. 16.2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации,(ПМООС) включающий: - мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно-допустимым и временно согласованным выбросам; - обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод; - мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова; - мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов; - мероприятия по охране недр; - мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов); - мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона; - мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости для близлежащих водных объектов). - Программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, включающую: - перечень контролируемых показателей качества основных компонентов природной среды и соответствие указанных показателей прогнозным характеристикам; - методы и методики контроля (мониторинга) состояния основных компонентов природной среды при строительстве и эксплуатации, а также в случае аварийных ситуаций; - периодичность и частоту отбора проб, схему наблюдательной сети (местоположение точек отбора проб). - Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и осуществление компенсационных выплат (стоимостная оценка природоохранных мероприятий, компенсационные платежи). 16.3. Графическую часть, включающую: - ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, а также мест нахождения расчетных точек; - ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов; - карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения; - ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов производственного назначения. |
| 17. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | В соответствии с требованиями принятыми в РФ |
| 18.Общие требования к техническим решениям | - Соответствие требованиям нормативных актов Российской Федерации; - Предусмотреть в проектной документации передовые строительные технологии, архитектурные решения и строительные материалы; - Применять технические решения, минимизирующие воздействия на окружающую среду; - Предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности труда в ходе выполнения работ; |
| 19. Основные требования к конструктивным элементам и технологическим решениям участка складирования отходов | - Предусмотреть систему пассивной вентиляции (отведения газа) тела отходов, создание плодородного и дренажного слоев финального перекрытия на участке складирования бытовых отходов; - Предусмотреть систему отведения незагрязненного поверхностного стока после финального перекрытия насыпного холма; - Предусмотреть сплошной посев трав при рекультивации на поверхности насыпного холма; - Предусмотреть устройство временных технологических дорог . |
| 20. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий | Инженерные изыскания должны быть выполнены в объеме достаточном для прогноза воздействия объекта на окружающую среду и проведения оценки воздействия в соответствии с требованиями нормативных документов |
| 21. Особые требования к эксплуатационному режиму работы предприятия и к технологии складирования отходов. | Не требуется |
| 22.Требования к разработке технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 23.Состав исходно-разрешительных документов, представляемых Заказчиком до начала проектирования | Градостроительный план земельного участка; Свидетельство о собственности на земельный участок; Кадастровый паспорт земельного участка; Другие документы в соответствии с действующим законодательством |
| 24. Состав исходно-разрешительных документов, представляемых Заказчиком во время проектирования | Градостроительный план земельного участка |
| 25.Требования по проведению государственной экспертизы | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Подрядчик проводит согласование и обеспечивает положительное заключение государственной экологической экспертизы документации, и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости, получает заключения по проектной документации в государственных органах по контролю, а также у других согласующих инстанций, технические условия которых были получены при разработке проекта. Подрядчик самостоятельно отстаивает в государственной экспертизе и органе, осуществляющем проверку достоверности определения сметной стоимости объекта, полноту и правильность выполненных работ по инженерным изысканиям и проектным работам. Государственную экологическую экспертизу проектно-сметной документации и экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта проводит подрядчик за счет собственных средств. |
| 26. Особые условия строительства | Данные по природно-климатическим и инженерно-геологическим условиям принимать на основании результатов инженерных изысканий |
| 27. Получение технических условий, сбор исходных данных, подготовка материалов для согласований | Заказчик обеспечивает получение: исходных данных, технических условий, справок градостроительной базы данных. Согласование осуществляет Подрядчик |
| 28. Требования к организации строительства | Все виды работ должны проводиться в соответствии с СНиП 12-03-2002, СНиП 12-04-2002, СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»; Земляные работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП 3.02.01-87 «Земляные основания и фундаменты». СНиП 3.02.01-83 «Основания и фундаменты». |
| 29. Указания по разработке проектно-сметной документации | 1. Стоимость работ определить по локальным сметам, выполненным по итогам разработки проектной документации. 2. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004; 3. Сметную стоимость определить с использованием сметно-нормативной базы ТСНБ ТЕР-2001 Республики Мордовия (редакция 2014г., приказ Минстроя России № 140/пр) в двух уровнях цен: базисном-2001 года и текущем уровне цен квартала сдачи проектной документации Заказчику ресурсным методом с использованием программного комплекса «РИК». 4. Сметную стоимость материалов, эксплуатации машин и механизмов принять в соответствии со Сборником сметных цен по Республике Мордовия на материалы, изделия и конструкции в строительстве 4. Полный комплект сметной документации необходимо представить в электронном виде. |
| 30 Сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет, аванс не предусмотрен; Заказчик оплачивает ______(сумма прописью) в течение 15 дней после получения по накладной разработанной документации на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при наличии счета (счета-фактуры). Перечень работ, подлежащих оплате на первом этапе, предусмотрен пунктами 1-3 календарного плана; Окончательный расчет ______(сумма прописью) в течение 15 дней после получения по накладной разработанной документации на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при наличии счета (счета-фактуры), при условии получения положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов. |
| 31. Форма предоставления итоговых документов | Итоговый документ предоставить в цветном бумажном и эквивалентном ему электронном виде: - Пояснительная записка – doc; - Табличные материалы –Excel с электронными связями с исходными данными - Чертежи, графические материалы – в виде файлов, используемых dwg, , на DVD или flash -носителях. - Полностью весь объём итогового документа в формате PDF. Итоговый документ представить в 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе. |

Обоснование применения дополнительных характеристик

В виду отсутствия в каталоге товаров, работ, услуг необходимых характеристик для данного вида работ, заказчиком установлены дополнительные характеристики, удовлетворяющие  потребностям заказчика.